上海大学应急喷淋和洗眼设备操作规程

应急喷淋和洗眼设备属于应急设施范围，当作业人员躯体、脸部和眼睛等部位受到酸、碱、有机物等有毒、有腐蚀性的物质侵害时，通过快速和有效冲洗、喷淋，使受伤者的伤害程度减轻到最低程度，从而保障人员安全。本操作规程内容仅供学校师生参考使用，请结合供应商设备操作说明书和维护保养书制定正确的操作规程。

一、应急喷淋和洗眼设备的操作使用

1、眼部伤害：

取下冲眼喷头防尘罩，压下冲眼喷头阀门，将眼部移到冲眼喷头上方，根据出水高度调节眼部与出水喷头的距离。在眼部移至冲眼喷头出水上方时，喷出的水应清澈；冲洗时眼睛要睁开，眼珠来回转动；连续冲洗时间不得少于15min，再行就医治疗。

2、躯体伤害：

脱去污染的衣物，取下冲眼喷头防尘罩，压下冲眼喷头阀门。冲洗时不得隔着衣物冲洗伤害部位；连续冲洗时间不得少于15min，再根据实际情况确定是否就医治疗。

二、应急喷淋和洗眼设备的日常维护

1、定期检查：

每月进行一次检查，检查记录需放置在应急喷淋和洗眼设备现场。

2、检查内容：

定期检查内容包括：应急喷淋和洗眼设备无其他障碍物；指示标志完好；外观完好，无破损、无锈蚀；阀门开关有效、总阀处于常开状态；洗眼喷头保护罩盖完好；洗眼喷头滤网无堵塞；出水正常（水流正常稳定，水柱8~10cm为宜），清澈无锈等。

上海大学实验室与设备管理处

2021年7月6日发布